QGroundControl / ArduSub 舵机控制问题总结

整理日期：2026-08-13

补充说明：用户已纠正，“SERVO_OUTPUT_RAW.servo1_raw 不是 SERVO12” 仅是对 MAVLink 字段的疑问，并非当前问题；舵机确实接在 SERVO12，以下问题全部围绕 SERVO12 展开。

一、问题背景

用户有一台基于 ArduSub 的潜水器/机器人飞控，板型为 FlyingRC_H7WliteV2，固件版本 ArduSub V4.8.0-dev。

舵机物理上接在飞控的 SERVO12 输出口。官方指导将 SERVO12_FUNCTION 设置为 RCIN9，也就是让 SERVO12 的输出跟随 RC 输入通道 9 的 PWM。

用户希望使用连接 QGC 的 Xbox 360 手柄第 9、10 键控制该舵机，实现开合动作。

已澄清：SERVO_OUTPUT_RAW.servo1_raw 对应 SERVO1 输出，与 SERVO12 无关；servo1_raw=0 不能代表 SERVO12 的状态。本文后续只关注 SERVO12。

二、当前困难

1. SERVO12 当前没有有效输出：SERVO_OUTPUT_RAW 中与 SERVO12 相关的字段没有出现有效 PWM，舵机无法动作。

2. RC_CHANNELS.chan9_raw 没有数值，说明 RCIN9 当前没有有效输入。SERVO12_FUNCTION=RCIN9 只是透传，没有输入就不会有输出。

3. ArduSub 的 BTN9_FUNCTION/BTN10_FUNCTION 枚举中找不到 RCIN9；手动输入 59 后显示为 Relay_3_Toggle，说明 BTN 参数使用的是“动作/选项”枚举，而不是 SERVO*_FUNCTION 的舵机功能枚举。

4. BTN 编辑器中找不到 Gripper；QGC 的 Gripper Open/Close 是 QGC 自己的按钮动作，不是 BTN 参数。

5. 飞控参数中只有 GRIPPER_ENABLE，没有 GRIPPER_TYPE、GRIPPER_GRAB、GRIPPER_RELEASE，因此 QGC 的 Gripper 方案目前不可用。

6. 已创建自定义 MavlinkActions 文件，内容为 MAV_CMD_DO_SET_SERVO，param1=12，param2=1100/1400，并放到 QGC 要求的 MavlinkActions 文件夹；但手柄按钮分配列表中暂未出现 Servo12 1100/Servo12 1400，需要进一步确认 QGC 是否成功加载该文件。

三、QGC 配置

当前 QGC 工作目录为 E:\QGroundControl。用户环境中同时存在 QGC_KevinJiang v1.2.0 定制版，其基于 QGroundControl v5.0.8，应用身份为 QGC_KevinJiang。

手柄设备：Controller (XBOX 360 For Windows)。

通信连接：COM13，波特率 57600；UDP 连接 192.168.1.200:4019 与 192.168.1.200:5760。

QGC 中已启用 Joystick input；从 tlog 可以看到 QGC 已发送 MANUAL_CONTROL，其中按钮 9 对应 bit 512，按钮 10 对应 bit 1024。

自定义动作文件位置：C:\Users\jyf15\OneDrive\文档\QGroundControl\MavlinkActions\joystickServoActions.json

文件当前内容：

{
    "version": 1,
    "fileType": "MavlinkActions",
    "actions": [
        {
            "label": "Servo12 1100",
            "description": "SERVO12 to 1100us",
            "mavCmd": "MAV_CMD_DO_SET_SERVO",
            "compId": 1,
            "param1": 12,
            "param2": 1100
        },
        {
            "label": "Servo12 1400",
            "description": "SERVO12 to 1400us",
            "mavCmd": "MAV_CMD_DO_SET_SERVO",
            "compId": 1,
            "param1": 12,
            "param2": 1400
        }
    ]
}

四、飞控参考材料

1. 固件信息：ArduSub V4.8.0-dev (f3a6fa9d)，ChibiOS 73f152d。

2. 板型信息：FlyingRC_H7WliteV2 002A001A 35335111 3833363。

3. 机架：VECTORED_6DO；RCOut：PWM:1-1。

4. 官方配置：SERVO12_FUNCTION = RCIN9，对应数值 59。

5. MAVLink SERVO_OUTPUT_RAW 的 servoN_raw 表示飞控输出通道 N 的 PWM，物理通道和字段编号必须对应；舵机在 SERVO12，因此应关注 servo12_raw。

6. MAVLink RC_CHANNELS 的 chan9_raw 表示 RC 输入通道 9；SERVO12_FUNCTION=RCIN9 时，servo12_raw 应跟随 chan9_raw。

7. MAVLink MANUAL_CONTROL 的 buttons 位：bit9=512，bit10=1024。ArduSub 通过 BTN 参数解释这些按钮位。

8. MAV_CMD_DO_SET_SERVO 命令号为 183；param1 是伺服输出编号，param2 是 PWM 微秒值。要控制 SERVO12，param1 应为 12。

五、已做尝试

| 尝试 | 结果 | 结论/问题 |
| --- | --- | --- |
| 查看 SERVO_OUTPUT_RAW.servo1_raw | 为 0 | 已澄清：该字段对应 SERVO1，不是 SERVO12；此点不是问题 |
| 按官方设置 SERVO12_FUNCTION=59 (RCIN9) | RC_CHANNELS.chan9_raw 无值 | RCIN9 没有输入，SERVO12 透传没有数据源 |
| 在 BTN9_FUNCTION/BTN10_FUNCTION 输入 59 | 显示为 Relay_3_Toggle | BTN 参数使用“动作/选项”枚举，59 不是 RCIN9 |
| 在 BTN 编辑器中查找 RCIN9 | 没有 RCIN9 选项 | 当前固件 BTN 枚举不支持直接映射到 RCIN9 |
| 在 BTN 编辑器中查找 Gripper | 没有 Gripper | Gripper 是 QGC 按钮动作，不是 BTN 参数 |
| 配置 GRIPPER_ENABLE | 只有 GRIPPER_ENABLE，无 TYPE/GRAB/RELEASE | 固件未开放完整 Gripper 参数，QGC Gripper 方案暂不可用 |
| 创建 joystickServoActions.json 并放入 MavlinkActions 文件夹 | QGC 按钮分配列表未出现 Servo12 1100/1400 | 需确认 QGC 是否加载成功，可能需要重启 QGC 或调整 JSON 格式 |

六、可能的原因与猜测

1. RCIN9 无输入：SERVO12_FUNCTION=RCIN9 只是透传，没有实体接收机或 MAVLink 映射提供 RC9 时，输出会保持 0。

2. BTN 枚举限制：BTN9_FUNCTION/BTN10_FUNCTION 的 59 是 Relay_3_Toggle，不是 RCIN9；说明该固件的手柄按钮映射枚举与 SERVO*_FUNCTION 不同。

3. 自定义 Mavlink Actions 未加载：可能原因包括 JSON 中 mavCmd 曾用数字、QGC 未重启、文件未被 joystickActionsFile 正确引用、定制版 QGC 对文件格式有额外要求。

4. QGC 按钮列表机制：自定义动作可能只在重启后或特定设置页面刷新后才加入 Joystick -> Buttons 下拉。

5. 固件 Gripper 功能不完整：只有 GRIPPER_ENABLE，没有 PWM 参数，QGC 的 Gripper Open/Close 无法直接驱动舵机。

6. 可绕过 QGC UI：使用 Mission Planner、MAVProxy 或自定义脚本直接发送 COMMAND_LONG 183 (DO_SET_SERVO) 应该能控制 SERVO12。

7. 使用真实 RC 接收机：如果 RCIN9 接入真实接收机第 9 通道，SERVO12_FUNCTION=RCIN9 会直接工作，不依赖手柄按钮映射。

8. 参数写入问题：需要确认 SERVO12_FUNCTION 以及 SERVO12_MIN/TRIM/MAX 已实际写入飞控并保存，而不只是修改了 QGC 界面。

七、下一步建议

1. 在 QGC 参数编辑器中确认 SERVO12_FUNCTION=59、SERVO12_MIN=1100、SERVO12_TRIM=1250、SERVO12_MAX=1400 已写入并保存。

2. 完全关闭 QGC 后重新打开，再次进入 Joystick -> Buttons，确认是否出现 Servo12 1100 和 Servo12 1400。

3. 如果出现，将手柄第 9 键设为 Servo12 1100，第 10 键设为 Servo12 1400，然后观察 SERVO_OUTPUT_RAW.servo12_raw。

4. 如果仍未出现，打开 QGC Messages/Console，查找 Failed to load custom actions file 或 Custom actions file - incorrect format 报错，并记录报错文本。

5. 使用 Mission Planner 或 pymavlink 直接发送 COMMAND_LONG：command=183，param1=12，param2=1100/1400，验证舵机输出通路。

6. 若使用 RC 透传，需要先让 RC_CHANNELS.chan9_raw 有有效值；否则 SERVO12 不会输出。

7. 向官方确认该固件是否支持 BTN9_SFUNCTION 或 RC_CHANNELS_OVERRIDE，以及 QGC 自定义 MavlinkActions 在此定制版中的准确格式。

8. 如果官方固件支持完整 Gripper 参数，可尝试配置 GRIPPER_TYPE/GRIPPER_GRAB/GRIPPER_RELEASE，并改用 QGC 的 Gripper Open/Close 按钮。

八、安全提醒

1. Arm/Disarm 会控制整机动力，测试时不要误触，避免推进器意外启动。

2. 舵机 PWM 应保持在 SERVO12_MIN/MAX 范围内，当前范围为 1100~1400。

3. 测试时建议断开推进器或螺旋桨，只保留舵机进行验证。

4. 不要同时把同一手柄按键分配给 Arm/Disarm 和舵机动作，避免误操作。